Приложение №10

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№_________ от _______г.

Регламент

взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком

при выполнении работ в измерительных комплексах

коммерческого учета электрической энергии

г. Оренбург ______ г.

- Введение.

Настоящий регламент определяет требования к проведению работ на  измерительных комплексах по  учету электрической энергии у потребителей - юридических и физических лиц и порядок взаимодействия персонала Исполнителя и Заказчика.

Настоящий регламент составлен в соответствии с нормативными документами:

  - Федеральный закон РФ "Об обеспечении единства измерений"

  - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;

  - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

  - Правилами устройства электроустановок;

  - Правилами учета электрической энергии;

  - Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок;

  - Основными положениями функционирования розничных рынков электроэнергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г.

  - Данный регламент определяет порядок:

- проведения работ во вторичных измерительных цепях учета электроэнергии;

- проведения работ со средствами учета электрической энергии (электросчетчиками, трансформаторами тока и напряжения);

- оборота документов по средствам коммерческого учета электрической энергии.

- Общие положения.

  - Точность учета электрической энергии должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок и Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии.

  - Работы по замене средств коммерческого  учета электроэнергии должны рекомендуется проводить с 1-го по 22-е число текущего месяца (в случае проведения с 23 по 31 число месяца по согласованию: по точкам учета на присоединениях более 1000В  - с Заказчиком, по точкам учета на присоединениях до 1000В – с начальником территориального филиала Заказчика).

2.3 Оригиналы актов проверки измерительного комплекса по форме Приложения №1 к настоящему регламенту должны предоставляться в территориальные филиалы Заказчика и ГУП «ОКЭС», производящие коммерческие расчеты по данному измерительному комплексу, в течении 3-х дней после выполнения работ.

  - При выполнении измерений в схемах коммерческого учета электроэнергии необходимо использовать в работе сертифицированные, прошедшие поверку средства измерений, аттестованные в установленном порядке установки и методики выполнения измерений.

  - При наличии в измерительных цепях коммерческого учета электроэнергии устройств релейной защиты, измерительных приборов и т.п., работы проводить совместно с персоналом службы (группы) релейной защиты и автоматики сетевого предприятия, на объекте которого проводятся данные работы.

  - У Исполнителя и Заказчика приказами назначаются лица, ответственные за производство работ со средствами измерений и цепями учета, обеспечивающие:

- сохранность средств учета, находящихся в электроустановках Исполнителя;

- соблюдение метрологических правил и норм;

- контроль за организацией и проведением работ в измерительных комплексах средств учета электрической энергии.

  - Все случаи нарушений в измерительных комплексах коммерческого учета электроэнергии и их причины должны заноситься персоналом энергообъектов в оперативный журнал, при этом обязательно фиксируется начало и окончание времени безучетного потребления электроэнергии и среднее значение мощности нагрузки за этот период. Лицо, ответственное за технически исправное состояние средств учета на энергообъекте, в течение суток сообщает о нарушениях в цепях коммерческого учета  в службу сетевого предприятия, ответственную за организацию коммерческого учета.

  - Работы по приемке вновь вводимых или реконструированных измерительных комплексов учета электроэнергии, ревизия измерительных комплексов с целью выявления и устранения причин небалансов электрической энергии производятся согласно Приложения №2 к настоящему регламенту.

- Термины и определения.

- Средства измерений (СИ) — технические устройства, предназначенные для измерений.

- Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых  уполномоченными на то организациями, с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.

- Калибровка средств измерений — совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.

- Обеспечение приборами учета электрической энергии.

  - Обновление приборного парка и поддержание измерительных комплексов в технически исправном состоянии осуществляется балансодержателем соответствующих средств измерений.

- Проведение работ  по проверке измерительных комплексов, используемых для расчетов с потребителями – юридическими лицами.

  - Проверка измерительных комплексов учета электрической энергии, включая измерительные трансформаторы тока и напряжения, выполняется специально обученным персоналом.

  - Все работы в цепях коммерческого учета согласовываются сторонами и Потребителем до начала работ в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электроэнергии. Снятие пломб  со средств учета без согласования ГУП «ОКЭС» запрещено. Согласованный на уровне филиала ГУП «ОКЭС» план-график проведения проверок расчетных приборов учета , является основанием для снятия пломб..

  - Допуск к работе и окончание работы оформляются в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок»   (ПОТ Р М –016-2001, РД 153-34.0-03.150-00) с  уведомлением ответственного за технически исправное состояние средств учета.

  - После окончания работы в цепях учета производится восстановление электрической схемы учета в соответствии с технической документацией и снятие векторной диаграммы. Средства учета  пломбируются одноразовыми номерными пломбами.

  - Оформляется акт в трех экземплярах по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту. Все поля акта должны быть заполнены в обязательном порядке. Результатом проверки является вывод  о пригодности измерительного комплекса  для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) измерительного комплекса установленным требованиям, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

  - В случае выявления в ходе проверки измерительного комплекса непригодных средств учета, в акте проверки делается вывод о непригодности измерительного комплекса  для коммерческих расчетов и указанием в разделе «Заключение» причин. При выявлении несоответствия схемы соединения средств измерений, входящих в состав измерительного комплекса, по МВИ № 235887.06 определяется относительная погрешность измерений и отражается в акте в том же разделе.

- Проведение работ  по проверке измерительных комплексов, используемых для расчетов с потребителями – физическими  лицами.

  - Проверка измерительных комплексов учета электрической энергии, включая измерительные трансформаторы тока, выполняется специально обученным персоналом.

  - Допуск к работе и окончание работы оформляются в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок»   (ПОТ Р М –016-2001) .

  - После окончания работы в цепях учета производится восстановление электрической схемы учета и проверка схемы  на соответствие технической документации с использованием указателя напряжения.

  - Средства учета пломбируются одноразовыми номерными пломбами. Самоклеящиеся одноразовые номерные пломбы могут применяться дополнительно для пломбировки корпуса счетчика, коммуникационного порта и при пломбировке коммутационных аппаратов, промежуточных клеммников, клемм трансформаторов тока и т.д., не имеющих в конструкции элементов для применения пломбировочной проволоки.

  - Оформляется наряд по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту. Все поля наряда должны быть заполнены в обязательном порядке. Результатом проверки является вывод  о пригодности измерительного комплекса  для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) измерительного комплекса установленным требованиям, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

- Техническое обслуживание и эксплуатация средств учета

на энергообъектах.

  - Эксплуатация средств учета электроэнергии должна вестись в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и инструкций по эксплуатации.

  - Эксплуатационное обслуживание средств учета электроэнергии должно осуществляться специально обученным персоналом.

  - Периодическая поверка средств измерений, используемых для учета электрической энергии должна производиться в установленные сроки.

  - Эксплуатация и техническое обслуживание средств учета электроэнергии осуществляется за счет средств собственника средств учета.

  - Замена, поверка и калибровка коммерческих электросчетчиков, измерительных трансформаторов, установленных по точкам поставки электроэнергии в сеть ГУП "ОКЭС" и точкам отпуска из сети ГУП "ОКЭС", производится только совместно с представителем ГУП "ОКЭС".

  - При установке электросчетчиков проверяется наличие и правильность маркировки вторичных цепей, при отсутствии - маркировка  восстанавливается.

- Разграничение функций при взаимоотношении сторон.

  - Исполнитель:

    - Руководствуется пунктами  с 1 по 7 данного Регламента при выполнении работы в точках коммерческого учета.

    - Обеспечивает беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Заказчика к средствам  учета электроэнергии, находящимся на балансе ГУП "ОКЭС".

    - Направляет  на согласование графики проведения проверок измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии.

    - В течение 3-х рабочих дней рассматривает представленные акты (замены, проверки учета) Заказчика и принимает меры к устранению недостатков средств учета на энергообъектах Исполнителя в случае отсутствия представителя Исполнителя при замене проверке учета в согласованное время.

  - Заказчик:

    - Руководствуется пунктами  с 1 по 7 данного Регламента при выполнении работы в точках коммерческого учета

    - Проводит работы в узлах учета электроэнергии на правах командированного персонала.

    - Ежегодно направляет в ГУП "ОКЭС информационные письма со списками лиц из числа электротехнического персонала, допущенного для проведения работ по проверке  средств коммерческого учета электрической энергии, с указанием должности и группы по электробезопасности.

    - Согласовывает  графики проведения проверок измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии, включив в них средства учета электрической энергии, на которых планирует проведение работ собственным персоналом.

    - Подает заявки на выполнение внеплановых проверок измерительных комплексов коммерческого учета электроэнергии.

    - В течение 3-х рабочих дней передает оригиналы актов проверки в ГУП «ОКЭС» в случае не явки представителей ГУП «ОКЭС» в согласованное время.

Приложения:

Приложение №1 «Акт проверки измерительного комплекса (Юр. Лица)».

Приложение №2 «Регламент проведения работ по инструментальной проверке коммерческого узла учета электроэнергии в электросетях»

Приложение №3 « Наряд на работы с прибором учета (Физ. Лица)»

| Заказчик: | Исполнитель: Генеральный директор ГУП «ОКЭС» |
| --- | --- |
| ___________________________ | ____________________________ |